物联网超声波水表

测试用例

成都同飞科技有限责任公司

2026年4月

# 目录

目录	2

1. 引言	1

1.1. 编写目的	1

1.2. 文档概述	1

1.3. 预期读者和阅读建议	1

1.4. 参考文件及定义	1

2. 概述	1

3. NB通讯测试	1

3.1. 参考文档	1

3.2. 数据上报	1

3.2.1. 手动触发上报	2

3.2.2. 定时上报	2

3.2.3. 1小时补报	2

3.2.4. 结算日上报	3

3.2.5. 异常上报	3

3.3. 设置表端 IP 和端口	7

3.4. 设置表端底读	8

3.5. 读月结数据	8

3.6. 读日结数据	8

3.7. 读时结数据	9

3.8. 读5分钟密集数据	9

3.9. 读日志数据	10

3.10. 表端断网	10

3.11. 设置设备升级	10

4. 红外通讯测试	11

4.1. 设置表地址	11

4.2. 设置硬件参数	12

4.3. 触发主动上报	12

4.4. 设置表端IP和端口	12

4.5. 设置表端日期时间	13

4.6. 设置定时上报周期	13

4.7. 设置DMA定时上报周期	13

4.8. 大流量告警	14

4.9. 持续流量监测	14

4.10. 渗漏流量监测	14

4.11. 设置表端压力告警参数（无法测试）	15

4.12. 设置表端温度告警参数	15

4.13. 设置表端结算日	15

4.14. 设置表端底读	15

4.15. 读月结数据	16

4.16. 读日结数据	16

4.17. 读时结数据	16

4.18. 读5分钟数据	17

4.19. 读日志数据	17

4.20. 读表状态	17

4.21. 设置表端开始升级、升级包及完成没有对应界面内容；	17

5. 液晶显示测试	17

5.1. 上电全显	17

5.2. 磁铁翻屏	17

6. 计量测试	18

6.1. 检表测试	18

7. 功耗测试	18

7.1. 低功耗测试	18

7.2. 信号中等时功耗测试	18

7.3. 无信号时NB功耗测试111	18

引言

编写目的

- 测试用例是开发和测试人员交流的平台和基础。本文档对功能测试做全面的描述，并从用户角度描述各部分需求的业务环境、操作流程，以帮助用户判断是否符合需求，或如何修改才能适合需求；

- 该文档是系统测试的基础，也是测试人员与功能设计人员交流的平台。

文档概述

该文档为物联网超声波水表功能测试用例，详细阐述功能测试用例。用于指导测试工作，验证功能符合性、正确性。

预期读者和阅读建议

预期的读者和阅读建议

| 编号 | 阅读对象 | 阅读建议 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测试人员 | 功能测试 |
| 2 | 开发人员 | 功能开发与修改 |

参考文件及定义

《同飞智能不带阀物联网超声波水表-红外通讯协议文档-V1.2.doc》

平台：指同飞智联科技水表云服务平台

概述

物联网超声波水表，是同飞自研的一款智能水表，采用超声计量技术，量程比可达R=500，超低功耗，锂电池供电，使用年限可达10年，采用NB-IOT窄带物联网通讯技术，可定时周期上传数据到业务系统，便于业务系统进行水量统计与分析。

NB通讯测试

  - 参考文档

《同飞智能不带阀物联网超声波水表NB-IOT通讯协议文档-V1.6.pdf》

平台：同飞智联水表云平台

红外工具：指同飞红外工具-V1.0.exe

  - 数据上报

测试数据上报之前，先完成设置表端IP和端口,(测试时，研发提供的IP和端口已经设置好了，无需再设置。

手动触发上报

| 测试功能 | 手动触发上报 |
| --- | --- |
| 测试设备 | 水表模块、直流电源、小磁铁 |
| 测试环境 | 同飞智联水表云平台（下面简称“平台”） |
| 测试步骤 | - 将直流电源电压调整为3.6V，并给水表模块供电 - 使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传一次数据 - 观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据中，查看是否收到了表端上传的数据，并且“触发上报方式”为“手动上报”，并且附加信息中，月结两条、日结5条，24条时结数据。 |
| 测试期望 | 表端主动上传数据中“触发上报方式”为“手动”触发 |
| 测试结论 |  |
| 备注 |  |

定时上报

| 测试功能 | 定时上报 |
| --- | --- |
| 测试设备 | 水表模块、直流电源、小磁铁、红外串口 |
| 测试环境 | 平台、红外工具 |
| 测试步骤 | - 将直流电源电压调整为3.6V，并给水表模块供电 - 在“平台”中进入如下操作： - 2.1在菜单“设置定时上报周期”进行设置，“基准时间”设为“00:00:00”，“间隔时间”设为“1440”,mid输入识别码（数字） - 2.2“设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择对应mid的“定时上报周期”，单击发送指令按钮。 - 使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传一次数据（指令）。 - 观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据中，查看数据是否送达，观察上报数据字段中，“基准时间”是否为“00:00:00”，“间隔时间”是否为“1440” - 通过“红外工具”，设置表端时间为“23:59:30”，等待30秒钟，观察表端是否主动上传数据 - 观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据，并且“触发上报方式”为“定时上报”，并且附加信息中，月结两条、日结5条，24条时结数据。 |
| 测试期望 | 表端主动上传数据，观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据 |
| 测试结论 |  |
| 备注 |  |

1小时补报

| 测试功能 | 1 小时补报 |
| --- | --- |
| 测试设备 | 水表模块、直流电源、小磁铁、红外串口 |
| 测试环境 | 平台、红外工具 |
| 测试步骤 | - 将直流电源电压调整为3.6V，并给水表模块供电 - 在“平台”中进入如下操作： - 2.1在菜单“设置定时上报周期”进行设置，“基准时间”设为“00:00:00”，“间隔时间”设为“1440”,mid输入识别码 - 2.2“设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择“设置表端上报周期时间”，单击发送指令按钮。 - 使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传一次数据 - 观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据中，查看数据是否送达，观察上报数据字段中，“基准时间”是否为“00:00:00”，“间隔时间”是否为“1440” - 通过“红外工具”，设置表端时间为“23:59:00”，等待60秒钟,同时开启信号干扰器，放置5分钟后，关闭信号干扰器后。 - 通过“红外工具”，设置表端时间为“00:59:00”，等待60秒钟，观察表端是否主动上传数据，并且上报触发方式为1小时补报。 |
| 测试期望 | 表端主动上传数据，观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据 |
| 测试结论 |  |
| 备注 |  |

结算日上报

| 测试功能 | 结算日上报 |
| --- | --- |
| 测试设备 | 水表模块、直流电源、小磁铁、红外串口 |
| 测试环境 | 平台、红外工具 |
| 测试步骤 | - 将直流电源电压调整为3.6V，并给水表模块供电 - 在“平台”中进入如下操作： - 2.1在菜单“设置表端结算日”进行设置，“结算日”设为“31”，,mid输入识别码（数字） - 2.2“设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择对应mid的“设置表端结算日”，单击发送指令按钮。 - 使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传一次数据 - 观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据中，查看数据是否送达，观察上报数据字段中，“结算日”是否为“31”（当月如果是28天，系统还是显示31，但程序会计算在28日，上报时间为定义结算日的基准时间上报。故为了取完整的月结数据，所以结算日设置为1，在新的一月的第一天的凌晨就完整上报上月的数据）。 - 通过“红外工具”，设置表端时间为结算日前一天的“23:59:30”，等待30秒钟，观察表端是否主动上传数据 |
| 测试期望 | 表端主动上传数据，观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据数据是否上报 |
| 测试结论 |  |
| 备注 |  |

异常上报

传感器异常  无法测试

逆向告警

| 测试功能 | 逆向告警 |
| --- | --- |
| 测试设备 | 水表、直流电源、小磁铁、红外串口、校表台 |
| 测试环境 | 平台、红外工具 |
| 测试步骤 | - 逆向告警 - 将表安装在校表上进行模拟，故意安装水流反反向，通水后，水流发生逆向流动； - 观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据中，查看数据是否送达，观察上报数据字段中，“上报触发方式”是否为“异常上报”（平台没有区分具体异常内容，修改平台完善） |
| 测试期望 |  |
| 测试结论 |  |
| 备注 |  |

电池低压告警 无法测试

| 测试功能 | 手动触发上报 |
| --- | --- |
| 测试设备 | 水表模块、直流电源、小磁铁 |
| 测试环境 | 同飞智联水表云平台（下面简称“平台”） |
| 测试步骤 | - 将直流电源电压调整为2.8V，并给水表模块供电 - 使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传一次数据 - 观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据中，查看是否收到了表端上传的数据，并且“触发上报方式”为“异常上报”，并且附加信息中，月结两条、日结5条，24条时结数据。 |
| 测试期望 |  |
| 测试结论 |  |
| 备注 |  |

存储器异常 无法测试

空管异常

| 测试功能 | 空管异常 |
| --- | --- |
| 测试设备 | 水表、直流电源、小磁铁、红外串口 |
| 测试环境 | 平台、红外工具 |
| - 测试步骤 | - 直接放置表，无需通水； - 观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据中，查看数据是否送达，观察上报数据字段中，“上报触发方式”是否为“异常上报” |
| 测试期望 |  |
| 测试结论 |  |
| 备注 |  |

大流量告警

| 测试功能 | 大流量告警（主要是针对表后爆管） |
| --- | --- |
| 测试设备 | 水表、直流电源、小磁铁、红外串口、校表台 |
| 测试环境 | 平台、红外工具 |
| - 测试步骤 | - 1、在“平台”中进入如下操作： - 1.1在菜单“设置表端流量告警”进行设置，“大流量告警阀值(m³)”设为“10方”，大流量持续监测时间(min)设置为5分钟，,mid输入识别码（数字）（持续流量检测时间设置为0，渗漏及后面的均设置为0（表示不监测）） - 1.2“设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择对应mid的“设置表端结算日”，单击发送指令按钮。 - 2、使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传一次数据 观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据中，查看数据是否送达，观察上报数据字段中，大流量以及持续时间是否设置正常 - 将表安装在校表上，设置流量大于平台设置的流量时，观察平台是否报警 |
| 测试期望 |  |
| 测试结论 |  |
| 备注 |  |

持续流量监测

| 测试功能 | 持续流量监测（主要是针对用户表一直在跑，没有关阀的情况，流量范围是程序在计算，一般时间设置的比较长） |
| --- | --- |
| 测试设备 | 水表、直流电源、小磁铁、红外串口、校表台 |
| 测试环境 | 平台、红外工具 |
| - 测试步骤 | - 1、在“平台”中进入如下操作： - 1.1在菜单“设置表端流量告警”进行设置，续流量检测时间设置为5分钟，,mid输入识别码（数字）（“大流量告警阀值(m³)”设为“10方”，大流量持续监测时间(min)设置为5分钟，渗漏及后面的均设置为0（表示不监测）） - 1.2“设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择对应mid的“设置表端结算日”，单击发送指令按钮。 - 2、使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传一次数据 观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据中，查看数据是否送达，观察上报数据字段中，大流量以及持续时间是否设置正常 - 3、将表安装在校表上，持续跑流量，观察平台是否报警 |
| 测试期望 |  |
| 测试结论 |  |
| 备注 |  |

渗漏流量监测

| 测试功能 | 渗漏流量监测（主要是针对用户表一直在跑，流量范围很小，一般时间设置的比较长） |
| --- | --- |
| 测试设备 | 水表、直流电源、小磁铁、红外串口、校表台 |
| 测试环境 | 平台、红外工具 |
| - 测试步骤 | - 1、在“平台”中进入如下操作： - 1.1在菜单“设置表端流量告警”进行设置，渗漏流量检测时间设置为5分钟，渗漏流量阈值设置比较小，,mid输入识别码（数字）（“大流量告警阀值(m³)”设为“10方”，大流量持续监测时间(min)设置为5分钟，） - 1.2“设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择对应mid的“设置表端结算日”，单击发送指令按钮。 - 2、使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传一次数据 观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据中，查看数据是否送达，观察上报数据字段中，大流量以及持续时间是否设置正常 - 3、将表安装在校表上，设置流量小于平台设置的流量时，观察平台是否报警 |
| 测试期望 |  |
| 测试结论 |  |
| 备注 |  |

高压力告警（无法测试）（代码模拟）

低压力告警（无法测试）

渗漏异常告警 无法测试）

高水温异常告警

| 测试功能 | 高水温异常告警 |
| --- | --- |
| 测试设备 | 水表、直流电源、小磁铁、红外串口、校表台 |
| 测试环境 | 平台、红外工具 |
| - 测试步骤 | - 在“平台”中进入如下操作： - 在菜单“设置表端温度告警”进行设置，“高温报警阈值(℃)”设为“1”，低温设置为0， - “设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择对应mid的“命令，单击发送指令按钮。 - 使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传一次数据 - 把表放置水中10分钟 - 观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据中，查看数据是否送达，将表安装在校表台上，当水温大于1时，观察平台是否报警。 |
| 测试期望 |  |
| 测试结论 |  |
| 备注 |  |

低水温异常告警

| 测试功能 | 低水温异常告警 |
| --- | --- |
| 测试设备 | 水表、直流电源、小磁铁、红外串口、校表台 |
| 测试环境 | 平台、红外工具 |
| - 测试步骤 | - 在“平台”中进入如下操作： - 在菜单“设置表端温度告警”进行设置，“高温报警阈值(℃)”设为“30”，低温设置为25， - “设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择对应mid的“命令，单击发送指令按钮。 - 使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传一次数据 - 观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据中，查看数据是否送达，将表安装在校表台上，当水温低于于25时，观察平台是否报警。 |
| 测试期望 |  |
| 测试结论 |  |
| 备注 |  |

DMA专属上报

| 测试功能 | DMA专属上报 |
| --- | --- |
| 测试设备 | 水表模块、直流电源、小磁铁、红外串口、校表台 |
| 测试环境 | 平台、红外工具 |
| 测试步骤 | - 在“平台”中进入如下操作： - 在菜单“设置DMA定时上报周期”进行设置，“DMA上报开始时间”依据测试时间设定、DMA上报结束时间设置为开始时间后10分钟，DMA上报间隔时间设置为2分钟 - “设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择对应mid的“命令，单击发送指令按钮。 - 使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传一次数据 - 观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据中，查看设置数据是否送达。 - 红外工具设置时间接近DMA定时上报开始时间 - 将表安装在校表台上，持续跑流量，当到达设置的起止时间后，查看平台是否有5条DMA上报数据，上报方式为DMA上报。 |
| 测试期望 |  |
| 测试结论 |  |
| 备注 |  |

  - 设置表端 IP 和端口

| 测试功能 | 设置表端IP和端口 |
| --- | --- |
| 测试设备 | 水表模块、直流电源、小磁铁 |
| 测试环境 | 平台、红外工具 |
| 测试步骤 | - 在“平台”中进入如下操作： - 在菜单“设置表端IP和端口命令”进行设置，“主/从服务器IP”为“221.229.214.202”，“主/从服务器端口”为：5683，输入mid序号。 - “设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择对应mid的“命令，单击发送指令按钮。 - 使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传一次数据 - 观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据中，查看设置数据是否正常。 - 红外工具 点击读表状态，查看IP地址与端口是否发生改变； - 再次用红外工具设置IP和端口重新设置回原有IP地址和端口。 |
| 测试期望 |  |
| 测试结论 |  |
| 备注 |  |

  - 设置表端底读

| 测试功能 | 设置表端IP和端口 |
| --- | --- |
| 测试设备 | 水表模块、直流电源、小磁铁 |
| 测试环境 | 平台、红外工具 |
| 测试步骤 | - 在“平台”中进入如下操作： - 在菜单“设置表端底数读取”进行设置，“累计正向总水量 (m³)”为“100”，“累计反向总水量 (m³)”为：5，输入mid序号。 - “设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择对应mid的“命令，单击发送指令按钮。 - 使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传一次数据 - 观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据中，查看设置数据是否正常。 - 通过液晶屏（外协只显示的净增，需要程序修改）或红外工具读表数据。 |
| 测试期望 |  |
| 测试结论 |  |
| 备注 |  |

  - 读月结数据

| 测试功能 | 读月结数据 |
| --- | --- |
| 测试设备 | 水表模块、直流电源、小磁铁 |
| 测试环境 | 平台、红外工具 |
| 测试步骤 | - 在“平台”中进入如下操作： - 在菜单“读取月结数据”进行设置，“月数量”为“2”（参数没有作用，需要平台修改），输入mid序号。 - “设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择对应mid的“命令，单击发送指令按钮。 - 使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传数据 - 观察“平台”-数据读取查询-设备月数据中，查看数据是否正常上报。 - 3、暂时不用跑校表台，通过设置表底数，然后设置表端时间进行翻月，使其表记录以往的读数。（翻月，会不会发生月结上报？为了避免发生定时上报，校时，可以把定时上报设置为14：00） - 月结时间起止没有起作用，是以表端时间为准向前推18个月。 |
| 测试期望 |  |
| 测试结论 |  |
| 备注 |  |

  - 读日结数据

| 测试功能 | 读日结数据 |
| --- | --- |
| 测试设备 | 水表模块、直流电源、小磁铁 |
| 测试环境 | 平台、红外工具 |
| 测试步骤 | - 在“平台”中进入如下操作： - 在菜单“读取日结数据”进行设置，设置“开始日期”和“结束日期”，输入mid序号。 - “设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择对应mid的“命令，单击发送指令按钮。 - 使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传数据 - 观察“平台”-数据读取查询-设备日数据中，查看数据是否正常上报。 - 跟月结一样，要模拟日数据； - 疑问点：读取里面设置起止日期，有没有作用，协议中是写的自动上传30个日的数据，目前是以开始日期为准，取该日期之前30天。 - 月结时间起止没有起作用，是以表端时间为准向前推30个月。 |
| 测试期望 |  |
| 测试结论 |  |
| 备注 |  |

  - 读时结数据

| 测试功能 | 读时结数据 |
| --- | --- |
| 测试设备 | 水表模块、直流电源、小磁铁 |
| 测试环境 | 平台、红外工具 |
| 测试步骤 | - 在“平台”中进入如下操作： - 在菜单“读取时结数据”进行设置，设置“开始日期”和“结束日期”设置成相同的日期，输入mid序号。 - “设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择对应mid的“命令，单击发送指令按钮。 - 使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传数据 - 观察“平台”-数据读取查询-设备24小时数据中，查看数据是否正常上报。 - 取开始与结束时间之间的数据，包括开始、结束日期，如果大于1天，分几包。 |
| 测试期望 |  |
| 测试结论 |  |
| 备注 |  |

  - 读5分钟密集数据

| 测试功能 | 读5分钟密集数据 |
| --- | --- |
| 测试设备 | 水表模块、直流电源、小磁铁 |
| 测试环境 | 平台、红外工具 |
| 测试步骤 | - 在“平台”中进入如下操作： - 在菜单“读取5分钟密集数据”进行设置，设置“开始日期及时间”和“结束日期及时间”，输入mid序号。 - “设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择对应mid的“命令，单击发送指令按钮。 - 使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传数据 - 观察“平台”-数据读取查询-设备5分钟密集数据中，查看数据是否正常上报。 - 3、以开始时间为准,向后推2小时； - 疑问点：读取里面设置起止日期，有没有作用，协议中是写的表端只会保留最近 15 天 5 分钟密集数据，每次最多只能读取 2 小时的 5 分钟密集数 - 据。程序其实都是按照一问多答的方式进行回传数据，但平台采用的是一问一答的方式来取数据 - 取之间的数据，之间不够2个小时，补全0，间隔大于2个小时，发2次包，每次2个小时，不足的补0； |
| 测试期望 |  |
| 测试结论 |  |
| 备注 |  |

  - 读日志数据

| 测试功能 | 读日志数据 |
| --- | --- |
| 测试设备 | 水表模块、直流电源、小磁铁 |
| 测试环境 | 平台、红外工具 |
| 测试步骤 | - 在“平台”中进入如下操作： - 在菜单“读取日志”进行设置，读取日志数量（估计没有用），输入mid序号。 - “设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择对应mid的“命令，单击发送指令按钮。 - 使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传数据 - 观察“平台”-数据读取查询-设备日志数据中，查看数据是否正常上报。 |
| 测试期望 |  |
| 测试结论 |  |
| 备注 |  |

  - 表端断网

| 测试功能 | 表端断网 |
| --- | --- |
| 测试设备 | 水表模块、直流电源、小磁铁 |
| 测试环境 | 平台、红外工具 |
| 测试步骤 | - 平台无此功能，平台每次执行完指令后，会主动发送该指令，无需测试； |
| 测试期望 |  |
| 测试结论 |  |
| 备注 |  |

  - 设置设备升级

| 测试功能 | 设置设备升级 |
| --- | --- |
| 测试设备 | 水表模块、直流电源、小磁铁 |
| 测试环境 | 平台、红外工具 |
| 测试步骤 | - 在“平台”中进入如下操作： - 在菜单“设置升级设备”进行设置，当前版本后输入V1.1.1.1（模组待确认，需要研发提供），目标版本输入（需要研发提供），包大小，单击选择文件，选择研发给到.bin文件。 - “设备管理”中根据IMEI选择水表模块，在发送指令中选择对应mid的“命令，单击发送指令按钮。 - 2、程序是否升级，以及是否升级成功，平台没有查看的渠道，需要在表端用磁铁看版本号，读液晶屏或红外工具。读表参数。 |
| 测试期望 |  |
| 测试结论 |  |
| 备注 |  |

红外通讯测试

在进行测试前，均需要进行进行通讯连接，物理线连接串口后，设置相应参数波特率2400、8位数据位、1位停止位、偶校验（EVEN），（工具默认已设置）打开红外通讯测试需要利用同飞红外工具-V1.0.exe进行配置。打开相应串口，单击“打开串口”

  - 设置表地址

| 测试功能 | 设置表地址 |
| --- | --- |
| 测试设备 | 水表模块、直流电源、小磁铁 |
| 测试环境 | 红外工具、红外转串口线 |
| 测试步骤 | - 打开红外工具，选择新天tab，找到读取/设置表地址栏 - 输入新的表地址，单击设置（表地址规则是什么？是否需要进行清表数据） - 重新读取表地址，确实是否是设置的表地址，同时，可以使用磁铁磁吸，通过表端可以查看表地址是否设置正确。 - 备注：清表数据是对表内正向累计，反向累计归置为0 |
| 测试期望 |  |
| 测试结论 |  |
| 备注 |  |

  - 设置硬件参数

| 测试功能 | 设置硬件参数 |
| --- | --- |
| 测试设备 | 水表模块、直流电源、小磁铁 |
| 测试环境 | 红外工具、红外转串口线 |
| 测试步骤 | - 设置是否带压力传感以及管段参数 - 设置不带压力，输入否以及参数后，单击设置 - 设置带压力，设置是，输入参数，单击设置 - 设置成功。（管段参数的含义，是否成功如何确定？是否设置声道数） |
| 测试期望 |  |
| 测试结论 |  |
| 备注 |  |

  - 触发主动上报

| 测试功能 | 触发主动上报 |
| --- | --- |
| 测试设备 | 水表模块、直流电源、小磁铁 |
| 测试环境 | 红外工具、红外转串口线、平台 |
| 测试步骤 | - 打开红外工具，打开串口，单击触发NB上报； - 打开平台，单击菜单数据读取命令，单击设备上报数据，查看数据是否上传，上传方式为手动触发； |
| 测试期望 |  |
| 测试结论 |  |
| 备注 |  |

  - 设置表端IP和端口

| 测试设备 | 水表模块、直流电源、小磁铁 |
| --- | --- |
| 测试环境 | 红外工具、红外转串口线 |
| 测试步骤 | - 打开红外工具，打开串口； - 在设置主/从IP和主/从端口输入221.229.214.202以及5683，单击设置 - 使用磁铁磁吸，通过表端可以查看表地址是否设置正确； |
| 测试期望 |  |
| 测试结论 |  |
| 备注 |  |

  - 设置表端日期时间

| 测试设备 | 水表模块、直流电源、小磁铁 |
| --- | --- |
| 测试环境 | 红外工具、红外转串口线 |
| 测试步骤 | - 打开红外工具，打开串口； - 在设置表端日期时间，以当日期/前时间为准或自行设置日期时间，单击设置 - 使用磁铁磁吸，通过表端可以查看日期时间是否设置正确（也可以通过读表数据来查看） |
| 测试期望 |  |
| 测试结论 |  |
| 备注 |  |

  - 设置定时上报周期

| 测试设备 | 水表模块、直流电源、小磁铁 |
| --- | --- |
| 测试环境 | 红外工具、红外转串口线、平台 |
| 测试步骤 | - 打开红外工具，打开串口； - 在设置定时上报周期时间栏，输入基准时间“00:00:00”,间隔分钟为1440 - 单击设置； - 在设置表端时间栏，输入时间为“23:59:30”，任意日期，等待30秒 - 打开平台，单击菜单数据读取命令，单击设备上报数据，查看数据是否上传，上传方式为定时上报； |
| 测试期望 |  |
| 测试结论 |  |
| 备注 |  |

  - 设置DMA定时上报周期

| 测试设备 | 水表模块、直流电源、小磁铁 |
| --- | --- |
| 测试环境 | 红外工具、红外转串口线、平台 |
| 测试步骤 | - 打开红外工具，打开串口； - 在设置DMA上报周期时间栏，输入开始时间以及结束时间（相差15分钟），间隔分钟为3分钟单击设置； - 在设置表端时间栏，输入DMA上报周期时间栏开始时间的少1分钟，任意日期，等待20分钟 - 打开平台，单击菜单数据读取命令，单击设备上报数据，查看数据是否上传，上传方式为定时上报（未区分DMA定时上报），应该有5条数据； |
| 测试期望 |  |
| 测试结论 |  |
| 备注 |  |

大流量告警

| 测试功能 | 大流量告警（主要是针对表后爆管） |
| --- | --- |
| 测试设备 | 水表、直流电源、小磁铁、红外串口、校表台 |
| 测试环境 | 平台、红外工具 |
| - 测试步骤 | - 1、在红外工具中进入如下操作： - 1.1在菜单“设置表端流量告警”进行设置，“大流量告警阀值(m³)”设为“10方”，大流量持续监测时间(min)设置为5分钟，,mid输入识别码（数字）（持续流量检测时间设置为0，渗漏及后面的均设置为0（表示不监测）） 2、观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据中，查看数据是否送达，观察上报数据字段中，大流量以及持续时间是否设置正常 - 3、将表安装在校表上，设置流量大于平台设置的流量时，观察平台是否报警 |
| 测试期望 |  |
| 测试结论 |  |
| 备注 |  |

持续流量监测

| 测试功能 | 持续流量监测（主要是针对用户表一直在跑，没有关阀的情况，流量范围是程序在计算，一般时间设置的比较长） |
| --- | --- |
| 测试设备 | 水表、直流电源、小磁铁、红外串口、校表台 |
| 测试环境 | 平台、红外工具 |
| - 测试步骤 | - 1、在红外工具中进入如下操作： - 1.1“设置表端流量告警”进行设置，续流量检测时间设置为5分钟，,mid输入识别码（数字）（“大流量告警阀值(m³)”设为“10方”，大流量持续监测时间(min)设置为5分钟，渗漏及后面的均设置为0（表示不监测）） 2、观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据中，查看数据是否送达，观察上报数据字段中，大流量以及持续时间是否设置正常 - 3、将表安装在校表上，持续跑流量，观察平台是否报警 |
| 测试期望 |  |
| 测试结论 |  |
| 备注 |  |

渗漏流量监测

| 测试功能 | 渗漏流量监测（主要是针对用户表一直在跑，流量范围很小，一般时间设置的比较长） |
| --- | --- |
| 测试设备 | 水表、直流电源、小磁铁、红外串口、校表台 |
| 测试环境 | 平台、红外工具 |
| - 测试步骤 | - 1、在红外工具中进入如下操作： - 1.1在菜单“设置表端流量告警”进行设置，渗漏流量检测时间设置为5分钟，渗漏流量阈值设置比较小，,mid输入识别码（数字）（“大流量告警阀值(m³)”设为“10方”，大流量持续监测时间(min)设置为5分钟，） 2、观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据中，查看数据是否送达，观察上报数据字段中，大流量以及持续时间是否设置正常 - 3、将表安装在校表上，设置流量小于平台设置的流量时，观察平台是否报警 |
| 测试期望 |  |
| 测试结论 |  |
| 备注 |  |

  - 设置表端压力告警参数（无法测试）

  - 设置表端温度告警参数

| 测试设备 | 水表模块、直流电源、小磁铁 |
| --- | --- |
| 测试环境 | 红外工具、红外转串口线、平台 |
| 测试步骤 | - 打开红外工具，打开串口； - 在设置温度告警参数栏中，高温门限为1；低温门限为0 - 单击设置 - 把表放置水中10分钟 - 观察“平台”-数据读取查询-设备上报数据中，查看数据是否送达，将表安装在校表台上，当水温大于1时，观察平台是否高温报警。 - 重复以上操作 - 在设置温度告警参数栏中，高温门限为40；低温门限为30，观察平台是否低温报警。 |
| 测试期望 |  |
| 测试结论 |  |
| 备注 |  |

  - 设置表端结算日

| 测试设备 | 水表模块、直流电源、小磁铁 |
| --- | --- |
| 测试环境 | 红外工具、红外转串口线、平台 |
| 测试步骤 | - 打开红外工具，打开串口； - 在设置结算日栏中，结算日设置为15 - 单击设置 - 设置基准时间为23：59；40，设置时间为14日，等待20秒 - 打开平台，单击菜单数据读取命令，单击设备上报数据，查看数据是否上传，上传方式为定时上报。 - 重复以上步骤，结算日设置为31， - 日期设置为2月28日，基准时间为23：59；40,等待20秒看数据是否上传至平台 |
| 测试期望 |  |
| 测试结论 |  |
| 备注 |  |

  - 设置表端底读

| 测试设备 | 水表模块、直流电源、小磁铁 |
| --- | --- |
| 测试环境 | 红外工具、红外转串口线、平台 |
| 测试步骤 | - 打开红外工具，打开串口； - 查看表端的正向累计及方向累计，并记录 - 在设置表端底数栏中，底数方式选择“1”，正向累计及方向累计录入10 - 单击设置 - 查看表端的正向累计及方向累计是否增加10，并记录 - 在设置表端底数栏中，底数方式选择“1”，正向累计及方向累计录入-5 - 查看表端的正向累计及方向累计是否减少5 - 在设置表端底数栏中，底数方式选择“0” 正向累计及方向累计录入100。 - 查看表端的正向累计及方向累计是否为100 |
| 测试期望 |  |
| 测试结论 |  |
| 备注 |  |

  - 读月结数据

| 测试设备 | 水表模块、直流电源、小磁铁 |
| --- | --- |
| 测试环境 | 红外工具、红外转串口线、平台 |
| - 测试步骤 | - 打开红外工具，打开串口； - 在读取数据栏中，单击读月结数据按钮； - 使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传数据 - 观察“平台”-数据读取查询-设备月数据中，查看数据是否正常上报。 |
| 测试期望 |  |
| 测试结论 |  |
| 备注 |  |

  - 读日结数据

| 测试设备 | 水表模块、直流电源、小磁铁 |
| --- | --- |
| 测试环境 | 红外工具、红外转串口线、平台 |
| - 测试步骤 | - 打开红外工具，打开串口； - 在读取数据栏中，单击读日结数据按钮；（界面上虽然有起止日期，程序是按照开始日期取前30天的数据） - 使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传数据 - 观察“平台”-数据读取查询-设备日数据中，查看数据是否正常上报。 |
| 测试期望 |  |
| 测试结论 |  |
| 备注 |  |

  - 读时结数据

| 测试设备 | 水表模块、直流电源、小磁铁 |
| --- | --- |
| 测试环境 | 红外工具、红外转串口线、平台 |
| - 测试步骤 | - 打开红外工具，打开串口； - 在读取数据栏中，单击读日结数据按钮； - 使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传数据 - 观察“平台”-数据读取查询-设备24小时数据中，查看数据是否正常上报。 |
| 测试期望 |  |
| 测试结论 |  |
| 备注 |  |

  - 读5分钟数据

| 测试设备 | 水表模块、直流电源、小磁铁 |
| --- | --- |
| 测试环境 | 红外工具、红外转串口线、平台 |
| - 测试步骤 | - 打开红外工具，打开串口； - 在读取数据栏中，单击读5分钟数据 - 使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传数据 - 观察“平台”-数据读取查询-设备5分钟密集数据中，查看数据是否正常上报。 |
| 测试期望 |  |
| 测试结论 |  |
| 备注 |  |

  - 读日志数据

| 测试设备 | 水表模块、直流电源、小磁铁 |
| --- | --- |
| 测试环境 | 红外工具、红外转串口线、平台 |
| - 测试步骤 | - 打开红外工具，打开串口； - 在读取数据栏中，读日志数据； - 使用小磁铁触发（液晶屏右下角触发5秒），水表模块进行主动上传数据 - 观察“平台”-数据读取查询-设备日志数据中，查看数据是否正常上报。 |
| 测试期望 |  |
| 测试结论 |  |
| 备注 |  |

  - 读表状态

| 测试设备 | 水表模块、直流电源、小磁铁 |
| --- | --- |
| 测试环境 | 红外工具、红外转串口线、平台 |
| - 测试步骤 | - 数据显示在下方状态栏里面 |
| 测试期望 |  |
| 测试结论 |  |
| 备注 |  |

  - 设置表端开始升级、升级包及完成没有对应界面内容；

液晶显示测试

  - 上电全显

  - 磁铁翻屏

5.3 手动触发上报  pass提示 ，上传过程中，信号图标变动。

计量测试

  - 检表测试

功耗测试

  - 低功耗测试

  - 信号中等时功耗测试

  - 无信号时NB功耗测试111